Газовые баллоны.

Для установки газового баллона члену садоводческого товарищества необходимо заключить договор на установку газового баллона с УП «Мингаз».

Для заключения договора при себе необходимо иметь:

1.	Личный паспорт домовладельца;

2.	Технический паспорт (ведомость техническиx характеристик) на жилой дом или проект на дом (для вновь строящихся объектов);

3.	Свидетельство о государственной регистрации.

Без договора газовые баллоны устанавливать ЗАПРЕЩЕНО!

СН 4.03.01-2019 80 14.6 СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ СН 4.03.01-2019 ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЕ

Индивидуальные баллонные установки

14.6.1 Индивидуальной баллонной установкой следует считать установку газоснабжения СУГ, в состав которой входит не более двух 50-литровых баллонов. Газоснабжение жилых домов от индивидуальной баллонной установки возможно только для целей приготовления пищи.

14.6.2 Индивидуальные баллонные установки могут предусматриваться как снаружи, так и внутри зданий. Размещение баллонов внутри жилых зданий не допускается. При наружной установке баллона(-ов) его (их) следует размещать в несгораемом шкафу у стены здания. Расстояние по горизонтали от шкафа до окон и дверей должно быть не менее 0,5 м; до окон и дверей подвалов, цокольных этажей, колодцев подземных коммуникаций и выгребных ям — не менее 3 м. Высота основания под шкафами должна быть не менее 0,1 м над уровнем земли.

Если выбрано расположение баллонов на улице, то владельцы обязаны соблюдать минимальную дистанцию от потенциально опасных объектов и небезопасных мест, где могут находиться люди:

•	1 м — от окон дома; 	3 м — от поленниц;       3 м — от вентиляционных отверстий;

•	5 м — от входной двери; 1,5 м — минимальное расстояние до любых электрических приборов, установленных у/на фасаде здания.

14.6.3 Установка баллонов с газом не допускается:

— в цокольных и подвальных помещениях;

— в помещениях, расположенных под обеденными и торговыми залами предприятий общественного питания, а также под аудиториями и учебными классами, под зрительными (актовыми) залами общественных и производственных зданий, больничными палатами и другими аналогичными помещениями;

— в помещениях без естественного освещения;

— в помещениях и зданиях с массовым пребыванием людей;

— в помещениях гаражей и станций технического обслуживания, оборудованных смотровыми ямами.

14.6.4 Газоснабжение СУГ агрегатов, установок и различных горелок, размещенных в цокольных и подвальных помещениях, не допускается.

14.6.5 Установку баллонов СУГ в производственных помещениях следует предусматривать в местах, защищенных от повреждения внутрицеховым транспортом, брызг металла и воздействия коррозионноактивных жидкостей и газов, а также от нагрева выше 45 °С.